CO JE AZBEST?

Azbest (osinek) je minerál ze skupiny silikátů, které se v přírodě vyskytují ve dvou hlavních formách jako serpentiny a amfiboly. Společnou vlastností všech azbestových minerálů je jejich vláknitá struktura, při níž délka mnohonásobně převyšuje průřez. Vlákna mají tendenci se stále štěpit po délce. Látkami obsahujícími azbest označujeme látky, přípravky, meziprodukty, výrobky a odpady obsahující více nežli 0,1 hmotnostních procent azbestu.

Azbest byl zařazen mezi nebezpečné chemické látky skupiny

- karcinogenní, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny,

- mutagenní, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození.

## FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI AZBESTU

- nehořlavost

- odolnost vůči kyselinám i zásadám

- pevnost

- ohebnost

VÝSKYT AZBESTU

V České republice se v letech 1975 – 1990 ročně spotřebovalo kolem 50 000 tun azbestu. Ze sedmdesáti procent našel využití ve stavebnictví – nejčastěji na azbestocementové desky a potrubí, dále pak jako protipožární omítky, těsnící šňůry a azbestopryžové těsnění. Nejrizikovější skupinu ohrožovanou u nás azbestovými nemocemi tak dnes, kdy je v Evropské unii používání azbestu prakticky zakázáno, tvoří  zejména pracovníci ve stavebnictví, údržbě nebo při čisticích pracích.  Mezi takové patří instalatéři, elektrikáři, demoliční pracovníci, pokladači koberců a podlahových krytin, montéři, pokrývači a další povolání, která potřebují pro svoji práci přístup do stropních dutin, míst krytých různými výplněmi a dalších prostorů, které nejsou běžně otevřené.

Průmyslové zpracování azbestu - v ČR je práce s azbestem zakázána zákoníkem práce s výjimkou výzkumných a analytických prací, likvidace nepotřebných zásob azbestu, odpadů a zařízení obsahujících azbest a prací při jeho zneškodňování.

Manipulace s výrobky obsahujícími azbest - nejvýznamnějším zdrojem expozice azbestu v současnosti je azbestocementová krytina na střechách, azbest v budovách jako součást žáruvzdorné izolace, nátěry a ochranné vrstvy s tvarovaným povrchem, dlaždice, podlahy kryté linoleem, tepelná izolace kotlů, izolace ocelových konstrukcí staveb, stropy (v požárních uzávěrech ve stropních dutinách), vytápěcí systémy (v tepelné izolaci potrubí, topných těles a kotlů), elektrická instalace, dveře, střechy (zejména v azbestocementových výrobcích), střešní krytina, fasády včetně okapových žlabů, podhledů a obkladů, vodovodní a kanalizační potrubí, ventily, příruby a těsnění, které mohou obsahovat azbestová obložení, nebo v nichž azbest jinak zajišťuje neprodyšnost, nádržky k WC, prvky okenních rámů, vložky z azbestového papíru, vysokotlaké desky, těsnění k součástem strojů pracujících za vysokých teplot nebo s obsahem leptavých látek, brzdové obložení, těsnění a izolace v letadlech, lodích, lokomotivách, starších automobilech, tramvajích apod. Riziku jsou vystaveni pracovníci, kteří s těmito výrobky manipulují: elektrikáři - izolatéři, demoliční pracovníci, údržbáři, opraváři, instalatéři, hasiči apod.

Výskyt azbestu v domácnosti - možný zdroj mimopracovní expozice azbestu - nehořlavé zástěny, podložky lokálních zdrojů tepla, pečících trub a jiné drobné užitkové předměty.

VÝSKYT  AZBESTU  VE  STAVEBNÍCH  A  DEMOLIČNÍCH  ODPADECH :

Při různých pracích spojených s  údržbou objektů, demolicemi starých budov a zařízení, při rekonstrukcích budov, bytů, bytových jader v bytových domech a podobných stavebních úpravách se velmi často můžeme setkat se stavebními materiály obsahujícími azbest. Na jedné straně se při rekonstrukcích a úpravách objektů nebo bytů chceme zbavit azbestového nebezpečí v podobě potenciálně nebezpečného stavebního materiálu,  ale na straně druhé vznikne potenciálně nebezpečný stavební a demoliční odpad.

Odpady obsahující azbest jsou klasifikovány jako odpady nebezpečné - ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vykazují nebezpečnou vlastnost H7 (karcinogenita). Tyto odpady  již nelze nijak materiálově využívat. Je nutné je bezpečně odstraňovat ze životního prostředí za přísných podmínek ochrany zdraví a složek prostředí. Při předcházení vzniku azbestových odpadů a stanovení opatření při nutné manipulaci s nimi, jsou uplatňovány kroky, jejichž cílem je maximální možné snížení zdravotních rizik již v místě, kde tyto odpady mohou vznikat nebo vznikají.

JAK PŮSOBÍ AZBEST NA LIDSKÝ ORGANIZMUS?

Azbestová vlákna se dostávají s vdechovaným vzduchem až do plicních sklípků. Zde dlouhá a odolná vlákna vyvolávají místní reakci, která může vést ke vzniku onemocnění. Negativní účinky azbestu na zdraví nespočívají v chemickém působení, ale v  mechanickém dráždění citlivých tkání zejména dýchacích orgánů!  Onemocnění z azbestu obvykle vznikají po dlouhé době od prvního kontaktu s azbestem. Mohou vzniknout tedy i v době, kdy dotyčný s azbestem již řadu let nepracuje.

NEMOCI ZPŮSOBENÉ EXPOZICÍ AZBESTOVÉMU PRACHU

Azbestóza - postupná náhrada plicní tkáně vazivem. Obvykle má pozvolný průběh s typickým nálezem na rtg plic, výraznější postižení je v současnosti raritní, bylo spojeno s dlouholetou expozicí vysokým koncentracím prachu s obsahem azbestu. Onemocnění lze hlásit jako nemoc z povolání.

Hyalinóza pleury - vazivové změny na pohrudnici (bláně, která obklopuje plíce). Často je náhodným nálezem na rtg plic a obvykle nevede ke zhoršení kvality života. Pokud je spojená s postižením plicních funkcí, lze ji ohlásit jako nemoc z povolání.

Karcinom plicní - plicní rakovina. Azbest patří k významným karcinogenům. Tento účinek je ještě potencován kouřením. Plicní rakovinu z azbestu nelze odlišit od plicní rakoviny z jiných příčin, rovněž léčba a prognóza není odlišná od plicní rakoviny z jiných příčin. Pokud je ve spojení s azbestózou plicní nebo hyalinózou pohrudnice, lze ji hlásit jako nemoc z povolání.

Mezoteliom pleury - nádorové postižení pohrudnice. Jedná se o relativně vzácné onemocnění s prokázaným příčinným vztahem mezí expozicí azbestu a jeho vznikem (v neexponované populaci je extrémně vzácný). Léčebné možnosti jsou velmi omezené a průběh je velmi vážný. Lze hlásit jako nemoc z povolání.

MOŽNOSTI PREVENCE POŠKOZENÍ ZDRAVÍ Z AZBESTU

Základní krok v prevenci byl učiněn zákazem používání azbestu s výjimkou prací asanačních, výzkumných a analytických a náhradou azbestových materiálů bezazbestovými.

Organizační - podat hlášení o provádění prací s azbestem orgánu ochrany veřejného zdraví před jejím zahájením. Vymezit kontrolované pásmo a zákaz jídla, pití a kouření v tomto pásmu - pro tyto účely musí být vyhrazeno a označeno místo, které není kontaminované azbestem. Kontrola a pravidelná údržba odsávacích zařízeni, pracovních oděvů, respirátorů apod. Evidence exponovaných pracovníků, zajištění závodní preventivní péče.

Technické a technologické úpravy - práce za vlhka, místní odsávání, hermetizace, fixace, pravidelné čištění podlah, stěn a povrchů, odstraňování odpadů v uzavřených a označených obalech apod.

Osobní ochranné prostředky - ochranné oděvy, respirátory, filtry a masky. Uchovávat odděleně od civilního oděvu na určeném místě! Nepoužívat poškozené pracovní oděvy a respirátory!

Kontrola zdravotního stavu pracovníků - vstupní, periodické, výstupní a následné zdravotní prohlídky pracovníků - i po ukončení expozice!

MANIPULACE S AZBESTEM

Pro stanovení postupů odstraňování azbestu, nejen zabudovaného ve stavebních objektech, je samozřejmě podstatné určení zdravotních rizik jeho expozice. Smrtelná onemocnění, jež může způsobit – mezoteliom, azbestóza či rakovina plic dýchacích cest – jsou zapříčiněny vdechováním azbestových vláken. V případě vstupu azbestových vláken do zažívacího traktu například s pitnou vodou, která bývá ještě někde rozváděna azbestocementovým potrubím, dosud provedené studie podobná rizika neprokázaly. I když je nutno uvést, že někteří odborníci poukazují na možnost adsorpce organických látek z vody na azbestová vlákna. Azbestová vlákna by pak sice nepůsobila rakovinotvorně, ale zesilovala by účinek jiných rakovinotvorných látek. Většinou jsou však rizika působení azbestových vláken přijatých s pitnou vodou považována za nulová nebo pouze malá.

Z uvedeného vyplývá, že technologický postup likvidace azbestového nebezpečí stanovený projektem musí být především takový, aby bylo zamezeno vdechování azbestových vláken, jak pracovníky provádějícími demontáž azbestových materiálů, tak budoucími obyvateli budovy či obyvateli v blízkém okolí. Životu nebezpečná jsou azbestová vlákna s šířkou do 3 mikrometrů a délkou nad 5 mikrometrů při poměru délky k šířce větším než 3:1. Jsou velmi lehká, takže i malý podnět je dokáže přimět k překonání desítek metrů.

Tak jako kterákoli jiná manipulace s azbestovými materiály, i jejich demontáž z budov má za následek mnohonásobně vyšší únik azbestových vláken do okolí. Pracovníci manipulující s materiály s obsahem azbestu proto musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami – certifikovanou kombinézou, polomaskou či maskou opatřenou filtrem s odpovídající účinností, návleky na obuv a rukavicemi.

Tím se ochrana pracovníků provádějících demontáž azbestových materiálů přirozeně nevyčerpává. Je nutno zahrnout i řadu dalších opatření od pravidelných školení a lékařských prohlídek, až například po evidenci vstupu do kontrolovaného pásma, která musí být archivována po dobu 40 let. Legislativně je problematika ochrany těchto pracovníků řešena v § 21 odst. 6 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

JAK  POSTUPOVAT

Např. při údržbě a opravě budov, při  stavebních úpravách domů, bytů, rekonstrukcích bytových jader, demolicích staveb a tam, kde může vznikat STAVEBNÍ  A  DEMOLIČNÍ  ODPAD  S  OBSAHEM  AZBESTU ?

- Stavby, jejich změny a udržovací práce na nich lze provádět pouze na základě stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (od 1.1.2007 vstoupí v platnost zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon).

- Podle § 55 a § 57 stavebního zákona je každý „stavebník“ drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací, kterými se nemění vzhled a užívání stavby, ale i u zásahů, kterými by mohlo dojít k ohrožení požární bezpečnosti staveb apod., povinen předem písemně ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu provádění takových prací. Ohlášenou drobnou stavbu, stavební úpravy a udržovací práce může stavebník provádět pouze na základě souhlasu stavebního úřadu. Stavební úřad si však může stanovit, že ohlášenou drobnou stavbu, stavební úpravy nebo udržovací práce lze provádět jen na základě stavebního povolení.  V ostatních případech, stanovených stavebním zákonem, podléhají stavby územnímu a stavebnímu řízení.

- Stavební úřad má v souladu s  § 126 stavebního zákona  povinnost přezkoumat, zda realizací stavby nebo stavebními úpravami a udržovacími pracemi bude zajištěna ochrana složek životního prostředí a budou chráněny i jiné zájmy v souladu se zvláštními právními předpisy - např. podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně  veřejného zdraví, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, atd.

- Vlastnímu provádění stavebních prací by mělo předcházet vypracování projektové dokumentace, která musí obsahovat také návrh technologického řešení odstranění potenciálně nebezpečných stavebních materiálů s obsahem azbestu a další postupy související s odstraněním vzniklých nebezpečných azbestových odpadů. Měl by být uskutečněn také odborný stavební průzkum, který by měl potvrdit nebo vyvrátit přítomnost stavebních materiálů s obsahem azbestu.

- V místě demolice, provádění stavebních úprav - obecně tam, kde může vznikat nebezpečný stavební a demoliční odpad, je ideální získat „posudek o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů“, který může na základě žádosti původce odpadů vypracovat pouze osoba pověřená MŽP ČR nebo MZ ČR k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v souladu s vyhláškou č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění. V případě, že pověřená osoba zjistí, že odpad žádnou z nebezpečných vlastností nemá, vydá  „osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů“. Seznamy osob vydává a aktualizuje MŽP ČR a MZ ČR (viz samostatná příloha tohoto doporučení).

- Každý, kdo provádí práce spojené se vznikem stavebních a demoličních odpadů, se stává původcem těchto odpadů. Předáním odpadů např. firmě, která zajišťuje realizaci stavebních úprav a má souhlas k nakládání s těmito odpady, se stává původcem odpadů tato firma (na základě smlouvy o provedení prací).

- Projednávání a schvalování činností spojených s nakládáním s nebezpečnými azbestovými odpady spadá podle citovaného zákona č. 185/2001 Sb. do kompetence odboru životního prostředí KrÚ JmK nebo obce s rozšířenou působností.

PROVÁDĚNÍ  STAVEBNÍCH  ÚPRAV

- Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět renomovaná firma, která zaručí řádný technologický postup demontáže potenciálně nebezpečných stavebních materiálů a prvků a následné předání vzniklých azbestových odpadů  k bezpečnému  odstranění.

- Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici JmK podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Náležitosti takového hlášení stanoví vyhláška 432/2003 Sb. v § 5.  Požadavky pro nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, jsou obsaženy  v  § 21 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky  ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění, a předpisech souvisejících.

- Dodržením požadavků tohoto nařízení vlády a podmínek § 5 vyhlášky 432/2003 Sb. jsou vytvořeny předpoklady k ochraně osob tyto práce provádějící  a i jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště.

- Novela zákona 258/2000 Sb., uveřejněná ve sbírce zákonů pod číslem 392/2005 Sb., nově tuto povinnost hlášení nevyžaduje jde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Přitom definice takových prací jsou uvedeny v §2 návrhu nové vyhlášky (jde o práce například prováděné zřídka po dobu kratší než 4 hodiny za směnu, v rozsahu menším než 8 pracovních týdnů v roce, práce údržbářské, nedestruktivní odstraňování materiálů obsahujících azbest, kontrola ovzduší, odebírání vzorků a podobně). Úprava vychází z novely Zákoníku práce - zákon č. 46/2004 Sb. § 134 d) odst. 2.

- Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako součást azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění kontaminace prostředí a ovzduší azbestem a azbestovým prachem - pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví. Z prostředí, kde dochází k demontáži azbestových částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu do okolního nechráněného prostředí.

- Při jakékoliv manipulaci s azbestovými materiály v budovách a jejich demontáži (zejména neodborně prováděné) se mnohonásobně zvyšuje únik azbestových vláken do prostředí. Proti rozviřování nebezpečných azbestových vláken do prostředí musí být učiněna vždy příslušná opatření. Snížit prašnost lze prostým vlhčením demontovaných materiálů vodou. Jsou známy a používány také technologické postupy, kdy azbestové stavební materiály jsou před demontáží opatřeny nástřikem polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními přípravky, které vytvoří na povrchu nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových vláken a jejich úniku do ovzduší.

- Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsnitelných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí být následně odvezeny  do zařízení, které je určeno k jejich  odstranění a je provozováno oprávněnou osobou.

- Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených – za podmínek stanovených § 35 a §§ souvisejících zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, dále § 17a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Lze je tedy odstraňovat i na některých skládkách skupiny S-00 = skládky „ostatních“ odpadů kategorie S-001, S-002, S-003 v souladu se schváleným Provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného orgánu životního prostředí při udělení souhlasu s provozem takového zařízení.

- Místo na skládkách, kde je azbestový odpad ukládán, musí být ihned zahrnuto inertním materiálem (materiál pro technické úpravy skládek) a provozovatel skládky musí místo uložení azbestových odpadů označit na situačním plánku (součást provozního řádu)!  Podrobné podmínky jsou předmětem vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Poznámka: podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, musí být VÝROBKY OBSAHUJÍCÍ  AZBEST nebo jejich OBALY označeny podle obrázku uvedeného v této příloze nebo slovním vyznačením a dalšími náležitostmi.

STRUČNÁ ORIENTACE PRO PRAXI

- Při provádění stavebních úprav domů, bytů, bytových jader apod.  je nutno se nejprve obrátit pro radu na místně příslušný stavební úřad obce s rozšířenou působností nebo Magistrátu.

- Po dohodě se stavebním úřadem stavba nebo stavební a udržovací práce podléhají buď „ohlášení“ anebo je  nutno zpracovat  přímo projektovou dokumentaci, která podléhá územnímu a stavebnímu řízení.

- Prostřednictvím adresáře nebo přes stavební úřad či odbor životního prostředí je možno také kontaktovat odborníka - „osobu pověřenou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů MZ a MŽP“, která na základě příslušných podkladů a prohlídky na místě samém potvrdí nebo vyvrátí přítomnost azbestových odpadů.

- Odborná firma, která bude provádět demoliční a stavebními práce musí zajistit bezpečné odstranění odpadů s azbestem.

- Je nutno dbát na to, aby bylo zabráněno rozptylování prachu s obsahem azbestu do okolí. Azbestové stavební materiály musí být při demontáži a bouracích pracích přinejmenším vlhčeny. Do okolního prostředí se nesmí dostávat vzduch kontaminovaný azbestovým prachem.  Odpady musí být ihned po svém vzniku neprodyšně zabaleny a utěsněny a odvezeny do zařízení, které je určeno k jejich odstranění (likvidaci).

- V prostorech, kde je manipulováno s azbestovými stavebními prvky a odpady je nutno chránit sebe a členy rodiny i okolí před pobytem v prostředí, které je kontaminováno prachem s obsahem azbestu. Důležité je provést po stavebních úpravách důkladný úklid všech prostorů od prachu  mokrou cestou (s použitými úklidovými pomůckami – např. hadry apod. je třeba nakládat obdobně jako s azbestovými odpady – po použití je ještě mokré neprodyšně obalit a zajistit jejich bezpečné odstranění).

Hrozba nekvalifikované manipulace

Dosud naznačený postup odpovídá likvidaci azbestového nebezpečí prováděné odbornou firmou oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady a pracující v souladu s platnou legislativou, která je vybavena již zmíněnými technickými prostředky a dalším zařízením k omezení expozice vlastních zaměstnanců a ochraně okolního prostředí a která samozřejmě dokonale zvládla technologii likvidace azbestového nebezpečí.

Běžně však probíhají rekonstrukce či demolice objektů, v nichž byly zabudovány azbestové materiály i způsobem, který nerespektuje ani nejzákladnější pravidla pro práci s azbestem a ohrožuje budoucí obyvatele budovy, samotné dělníky provádějící rekonstrukci, a z důvodu nevybudování kontrolního pásma i mnoho lidí žijících v okolí.

V některých případech je důvodem skutečnost, že před rekonstrukcí nebyl proveden stavební průzkum se zjišťováním přítomnosti azbestu v objektu, takže stavební firma provádí práce, aniž by si byla přítomnosti tohoto nebezpečí vědoma. Velmi často je ovšem porušování zákona zcela vědomé. V obou případech je však výsledkem mnohonásobně vyšší kontaminace objektu i jeho okolí ve srovnání se stavem před rekonstrukcí.

Zamezení podobných akcí vyžaduje pozorné sledování ze strany stavebních úřadů a zejména hygienických stanic, kterým musí podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, provádějící firma práce s azbestem nahlásit. Náležitosti tohoto hlášení určuje § 5  vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Mezi ně patří i technologické postupy, které budou použity v zájmu omezení expozice osob prachu azbestu, opatření k zajištění ochrany pracovníků, jejich vybavení ochranným oděvem a osobními ochrannými prostředky či způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest.

I v současné době ještě u některých lidí přetrvává zcela mylná představa, že ve chvíli, kdy jsou například azbestové desky jakýmkoliv způsobem odstraněny z domu, získáváme čistý objekt. Opak je pravdou. Už bylo zmíněno, že jakákoliv manipulace s azbestovými materiály mnohonásobně zvyšuje počet vláken uvolňovaných do okolí.

Neodborná demontáž, která nezabrání úniku poletujících azbestových vláken, je pro objekt a jeho obyvatele daleko větším zlem, než stav, kdy byl azbest ponechán v relativním klidu. Navíc pozdější vyčištění budovy, která byla nejprve zamořena levnou neodbornou demontáží, bude podstatně nákladnější, než kdyby se od samotného počátku postupovalo v souladu s požadavky na likvidaci azbestového nebezpečí.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  PRÁVNÍ  PŘEDPISY  VZTAHUJÍCÍ  SE  K   NAKLÁDÁNÍ  S  AZBESTOVÝMI  ODPADY

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (od 1.1.2007 vstoupí v platnost z. č. 183/2006S., stavební zákon)
· Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, v platném znění
· Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
· Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění

· Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění 
· Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění
· Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  
(platná od 5. srpna 2005)

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

§ 35 Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu

(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.
(2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.
(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky.

- Vyhláška č. 294/2005 Sb.,o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (platnost od 5. 8. 2005)

§ 7 Technické požadavky na ukládání odpadů s azbestem na skládky

(1)Odpady z azbestu mohou být ukládány pouze na skládkách S-00 a S-NO při splnění následujících požadavků:

a) budou dodrženy obecné požadavky § 4 odst. 3 a požadavky zvláštních právních předpisů, 6/
b) odpad přijímaný na skládku skupiny S-00 do vybraných sektorů nesmí obsahovat jiné nebezpečné látky než azbest, jehož vlákna jsou vázána pojivem, nebo odpad z azbestu zabalený v utěsněných obalech, 7/
c) plocha pro ukládání odpadů musí být denně před jejím hutněním překryta vhodným materiálem a pokud odpad není zabalený, musí být pravidelně zkrápěna,
d) na skládce se nesmí provádět žádné vrtné, výkopové a jiné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu,
e) musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky.

(2) Na provozovatele skládky, na kterou je ukládán odpad z azbestu, se vztahují dále podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.

(3) Dokumentace s plánkem umístění odpadu z azbestu na skládce je součástí evidence uložených odpadů, archivované v souladu s  § 21 odst. 1 písm. d) zákona.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
· Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění 
· Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

- Podle zákona č. 258/2000 Sb., ochrana zdraví při práci jsou v § 39 specifikované rizikové práce, "práce při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací".

Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce je povinen:

- u každého zaměstnance ode dne přidělení rizikové práce vést evidenci,

- ukládat evidenci po dobu 10 let od ukončení expozice jde-li o práce:
a) s chemickými karcinogeny stanovenými zvláštním právním předpisem 
b) s azbestem 
c) v riziku fibrogenního prachu a 
d) s biologickými činiteli, které mohou vyvolat latentní onemocnění,

- evidenci o pracích dle bodu b) po zániku organizace,

- oznámení o možnostech zvýšení expozice faktorům pracovních podmínek.

Zaměstnavatel je povinen ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví práce při kterých jsou anebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestem. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce, náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis. Náležitosti hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu Hlášení o provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu, včetně odstraňování staveb nebo jejich součástí, konstrukcí, zařízení, instalací, nebo výrobků, jejichž součástí je azbest, se podává orgánu ochrany veřejného zdraví, příslušnému podle místa konání práce. Hlášení musí obsahovat řadu údajů o organizaci, místě a prováděných prací, technologických postupech, technických zařízení, vybavení zaměstnanců, zajištění sanitárních zařízení, způsob manipulace s odpady, zajištění preventivní péče o zaměstnance, kontaktní údaj osoby odpovědné za zaměstnavatele, způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob zajištění dokumentace o evidenci jednotlivých zaměstnanců exponovaných azbestem. Náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona hradí zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

  - Vyhláška č. 432/2003 Sb., Práce s azbestem patří do kategorizace prací pro prach.

Do druhé kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni:
b) prachem obsahujícím vlákna chrysotilu, jejichž průměrné expoziční limity v pracovním ovzduší sou v rozmezí hodnot od 0,2 do 0,6 [vlákna.cm-3 ]nebo vlákna jiných druhů azbestu nebo jejich směsi včetně směsi s chrysotilem, jejichž průměrné expoziční limity jsou v rozmezí hodnot od 0,1 do 0,3 [vlákna.cm-3.] 
Práce, které nejsou spojeny s každodenní expozicí azbestu, se zařazují do 2. kategorie tehdy, pokud je expozice zaměstnanců charakterizována součinem průměrné osmihodinové koncentrace vláken chrysotilu [vlákno.cm-3] a počtů dnů práce spojených s expozicí (dále vláknodny ) v tříměsíčním období vyšší než 12 [vláknodnů.cm-3 ], nepřekračuje však hodnotu 36 [vláknodnů.cm-3]. Pro vlákna jiných druhů azbestu a jejich směsí včetně směsí , kterou obsahuje chrysotil, je rozmezí hodnot charakterizujících druhou kategorií od 6 do 18 [vláknodnů.cm-3]. 

Do třetí kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni:
b) prachem obsahujícím vlákna azbestu, jehož průměrné expoziční limity v pracovním ovzduší jsou vyšší než PEL pro daný druh azbestu, avšak nejsou vyšší nežli trojnásobek této hodnoty, jde-li o směs různých azbestů použije se vždy jako kriteriální hodnota PEL pro amfibolové azbesty. 
Práce, které nejsou spojeny s každodenní expozici azbestu, se zařazují do třetí kategorie tehdy, pokud hodnoty [vláknodnů.cm-3 ], které charakterizují expozici různých druhů azbestů nebo jejich směsí jsou vyšší, než je uvedeno pro druhou kategorií, nepřekračují však trojnásobek těchto hodnot. 

Do čtvrté kategorie náleží práce při nichž jsou zaměstnanci exponování prachem, jehož koncentrace jsou vyšší než je uvedeno pro třetí kategorii. 

     
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

· Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno 
· Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (a příloha č. 1 - 10 k této vyhlášce)

ZÁVĚR

Nutno podotknout, že nelze zveličovat rizika azbestu ve vztahu k neprofesním skupinám. Ohrožení běžné populace azbestovými vlákny je za normálních okolností prakticky nulové. Ve stavbách zabudovaný azbest je totiž minimálně nebezpečný, pokud nemůže uvolňovat do vzduchu azbestová vlákna. K tomu dochází pouze při vrtání, řezání a lámání nebo výrazném chemickém a mechanickém vlivu povětrnosti (např. u Eternitu). Stejně tak byla vyloučena rizika spojená s rozvodem pitné vody azbestocementovým potrubím – azbest je nebezpečný jenom při vdechování.

Zdroj:

1)  Postup při řešení problematiky azbestových odpadů. In Odpady.ihned.cz [online]. Praha : Economia, 2006 [cit. 26-05-2006]. Dostupný z WWW: <http://odpady.ihned.cz/?secpart=_clanek_fichj_ih_ KHS BRNO>.

2)  BOZPinfo.cz ;autor: Mareček David

3)  Propagační tiskovina Státního zdravotního ústavu. 2002.

4)  Hanáková, Eva. Požadavky BOZP pro práci s azbestem včetně kategorizace. VÚBP Praha.

5)  Lutovská, Marcela – Krch, Gustav. Azbest jako zdroj ohrožení zdraví. Odpadové fórum, č. 5, 2005, s. 20 – 21.